[image: image1.jpg]hE—=





                                                                   一重集团天津重工有限公司招标文件



 

竞 价 任 务 书
一、竞价须知：

1.竞价方式：集采平台竞价
2.项目名称：全数字交直流氩弧焊机设备采购
3.合同执行有效时间：合同签订之日起一年。

4.付款方式： 完成验收并开具发票后支付90%验收款，质保金10%一年后无质量问题给予支付，付款方式为电汇或银行承兑。
二、主要技术条件：

1、设备名称：全数字交直流氩弧焊机
2、数量：5台

3、主要用途：碳钢、不锈钢、铜、铝等焊接
4、每台设备组成：焊接电源、冷却水箱、氩弧焊枪、氩气表、一次线缆及气管（各15米）、插头等。
5、主要参数及技术要求：

5.1 额定焊接电流：AC和DC≧350A；

5.2 控制方式：数字IGBT；
5.3 额定负载持续率：≧60%；

5.4 脉冲频率：0.5-200HZ；

5.5 交流频率：50-250HZ；
5.5 电流上升和缓降时间调节范围：0-10s；

5.6 最长焊接电缆可达：50m；

5.7 保护等级：IP23S；
5.4 要求带脉冲，带收弧功能。具有提前送气、滞后停气时间调节功能；
5.4 可进行碳钢、不锈钢、铜、铝等焊接；

5.5 具有过压保护、欠压保护、输出电流保护、防雷击、防静电等功能；

5.6 需免费提供数字接口，便于后期进行焊接数字化系统对接；
5.7 在投标文件上需提供详细的设备各部分功能介绍、特点和说明，并附有样本；
5.8 提供随机备件及工具，并列出清单；

5.9 产品在设计、制造、检验、安装及调试过程中，需符合国家现行的行业标准及规范；
5.10 要求设备主机使用寿命10年以上。
三、技术资料
设备操作及维护保养说明书、维修机械及电气图纸、易损件和备件清单、设备出厂合格证、仪表第三方检定证书等，其中纸质资料3份，电子版资料1份。

培训、验收及售后服务

对甲方操作人员、维修人员进行不少于3个工作日的培训，直到甲方人员学会操作及基本的维修保养。

设备调试完成后，甲方使用1个月无问题后，甲方给予终验收。

终验收后1年为质保期，在质保期内，乙方对设备出现的各类故障应及时提供维修服务和指导，对非人为造成的各类零件损坏，应及时免费维修或更换，包括往返运输费用。正常情况下，乙方应在5个工作日内完成设备维修服务，往返运输时间另计，如不能完成维修，需提供备机使用。

五、纪律

1、招标人：不允许向投标人泄露价格及其它信息。

2、投标人：不允许弄虚作假，互相串标。

3、评委：不允许渎职泄露评标信息。

六、仲裁
   招投标双方应通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可向买方所在地东丽区人民法院诉讼解决。

第 1 页      共 7 页

