[image: image1.jpg]hE—=





                                                                   一重集团天津重工有限公司招标文件



 

竞 价 任 务 书
一、竞价须知：

1.竞价方式：集采平台竞价
2.项目名称：埋弧焊设备租赁
3.合同执行有效时间：合同签订之日起一年。

4.付款方式： 设备正常运行的情况下退租时结算并开具发票后支付租赁费，付款方式为银行承兑，需开具租赁业务6%增值税专用发票。
二、主要内容：

1、项目名称：埋弧焊设备租赁

2、数量：预计10-15台

3、主要用途：碳钢厚板接料
4、每台设备组成：埋弧焊直流电源、埋弧焊小车、焊接控制箱、焊枪、开式焊丝盘、送丝减速箱、十字滑架、焊剂斗及滤网、控制电缆、焊接电缆、地线及地线卡子、一次电源线、激光跟踪、轨道等全套设备及安装调试。

5、报价方式：按4个月租赁期每台设备单价租赁费
6、租赁期：最低4个月，按生产节奏分批供货，如单台超出4个月按折合天数乘以实际租赁天数。
三、主要参数及技术要求：

1、适用焊丝直径：3.2mm、4mm。

2、额定输出电流：≥1000A，负载持续率达到100%。

3、十字滑架需可手动水平（垂直焊缝方向）、垂直及旋转调整。
4、每台设备控制电缆、焊接电缆长度均为25米，地线15米，一次电源线20米。
5、每台设备租赁期每月需单独提供2套送丝轮、导电嘴。

6、每台设备配置8米轨道。

7、焊枪偏转角度 ±45°。

8、具有焊接电流，电压和行走速度的数字化显示，数字化设置功能。

9、具有调节收弧电流，收弧电压，回烧时间等功能。

10、要求焊缝成型好，无咬边。需满足一级焊缝探伤检查要求。

11、需具有简易激光跟踪功能。

12、埋弧焊接过程中需保证焊枪稳定不抖动。

13、焊机上所有仪表需经第三方检定并出具检定报告。
四、其他

1、租赁期需保证设备运行稳定，设备自然使用出现故障问题由租赁方负责维修，要求1小时内给与响应，2小时内到达现场处理问题，如因设备问题导致停机按天扣除租赁费。

2、租赁期如因使用方人为损坏，使用方自行承担维修费用，租赁方给与最优惠价格。

3、设备到货安装调试完毕，试焊无问题并双方确认后进入租赁期。

4、交货期：合同签订后一周内到货。
五、纪律

1、招标人：不允许向投标人泄露价格及其它信息。

2、投标人：不允许弄虚作假，互相串标。

3、评委：不允许渎职泄露评标信息。

六、仲裁
   招投标双方应通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可向买方所在地东丽区人民法院诉讼解决。

第 1 页      共 7 页

