
招标技术协议
工程名称：150电渣炉项目变压器室空调系统等工程

工程地点：炼钢厂 

三．承包形式：总价包干
四．工    期：20日
五.技术要求：
1）技术、施工要求

1.1在电渣炉变压器室设计、安装三台三相5P柜式空调及配套线路设施（含电源和外机接长管）等。品牌要求为国内知名品牌。能效等级为变频新一级或不低于一级能效。

1.2空调供电电源就近引自就近低压室公共配电箱（如箱内无空间需重新配置）及安装操作箱，要求直接在变压器室外可以直接启动空调，工作电压均为380V；施工方需提供匹配空调满载启动的电源线并完成铺设（具体工作量需到现场查看）。

1.3空调外挂机需按装支架及防护网，排水管需硬管引到一楼就近地面。

1.4配备1台1吨电动叉车（全电动自提堆高车）

参数要求：

动力形式：蓄电池

*额定载重：1吨

车长≤1750mm

车宽≤950mm

转弯半径≤1300mm

*货叉最大起升高度：1800mm

爬坡度(满载/空载)：5%/10%

蓄电池电压：48V

蓄电池容量≥15Ah

1.5 施工过程中所有机具、配件、材料安装等均由施工方承担；

1.6施工完成后，需由施工方安排专业技术人员进行调试；

1.7施工流程必须严格按照中国一重安全操作规程执行；

1.8施工过程需注意环境卫生，每天工完场清；

1.9施工期间需全程由专职安全人员负责现场安全。

1.10现场施工符合我公司的安全、防火、用能、车辆使用等一切规定；

1.11施工现场必须做好密闭空间、高空作业施工的安全措施。

1.12要求报价前参标单位看现场。

现场附图：

[image: image1.jpg]LTy prey e

R
/20 e

=
.34
A4, 100041000
[Ty
PURIZI FMIRS34S
P-10

iz





2） 投标要求

2.1要求在规定时间内，将签字盖章的预算书和报价单（一式三份，密封）送到一重采购中心招标办。同时将投标价格、工期、税率在平台上进行填报。报价单必须包含以下内容：

投标单位名称、报价、工期、税率、投标内容、数量、技术参数等，以及任务书中要求的必须在报价单中体现的内容。

2.2投标方上传的报价单，必须列出主要设备（含电器及仪表设备）的型号、材质、尺寸和制造厂家。

2.3在首次报价时上传过有效报价单后，在后续的报价时，只需要填报价格，不需要再上传报价单。

2.4所有报价文件必须是红色公章（上传的扫描件也必须是红色公章）。

3）安装、调试

硬件由供方安装，安装后调试至设备正常运行；

4）钢结构、管道等及运转设备必须做有效防腐蚀处理。

5）投标方需对整套装置提供24个月的质保期，质保期内因设备本身问题投标方负责免费维修，并列出按年运行的备品备件费用、正常维护费用明细。

*6）所投标设备如果与主要条款（包括商务和技术条款）有较大偏离，将视为废标。

7）质量控制要求

投标方负责对其工作范围内的设计、设备和材料的采购、运输和储存、施工等实行质量控制，制定质量控制计划和提交质量控制手册，并用质量控制计划检查各个项目是否符合合同的要求和规定。

8）技术服务和培训要求

8.1服务

投标方对技术服务做出承诺和保证。

8.2 技术培训

无。

9）项目报价

本项目为工程施工，报价包含9%税率（增值税专用发票），所有设备备件运抵一重炼钢厂（一重厂内，不接受货运站自行提货；大件不接受快递），以及现场设备安装、调试培训等全部费用。

10） 终验收

10.1 系统调试达到处理要求，投标方通知招标方组织终验收，验收标准按相关标准要求。

10.2投标方文件中出现的错误、遗漏、含糊、不一致、不适当或其他缺陷，即使发包人做出了同意或批准，施工单位仍应进行整改，并承担相应费用。

11）竣工资料

11.1 提供所有设备、电机、电器元件等质量证书及产品检验合格证。

11.2 符合档案验收标准的验收资料三套。

11.3  所有原器件的合格证及进场检验报告。

11.4 以上资料装证成册（如合格证明等仅有一套，其余两套可以使用复印件）。

六.质量保证期：

1. 从工程最终验收合格签字之日起工程质保期一年。工程在质保期内如有局部损坏，自该部位修复之日起，再对该部位保修两年。

2. 如在终验收后三个月内出现重大事故，质保期顺延。

3. 在接到用户故障通知后，在8小时内予以响应，24小时内到达现场，并给出排除故障的具体工作日。

七.付款方式：
1.验收合格后，提供100%增值税发票（税率9%）后，招标方向投标方支付合同总额的97%为验收款。

2.一年质保期满且无质量问题，支付合同总价的3%余款。

3. 承兑（含银行承兑和商业承兑）视为现金，招标方不承担承包人承兑汇票兑换所发生的任何费用。

八.违约金赔偿
1.如果投标方没有按照合同规定时间完成工程，招标方在验收款中扣除违约赔偿费，每拖期一天罚款0.5%，上限为合同额30%。

2.由于影响工程环节很多，如非投标方原因引起工程拖期，不罚款，拖期天数按因投标方原因实际拖期天数进行计算。
其他待补充事项

仲裁:甲、乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可向招标方所在地人民法院诉讼解决。
十.投标文件

应于项目开标前将加盖公章的纸质投标文件移交中国第一重型机械股份公司采购中心，非齐齐哈尔地区供应商可在集中采购平台报价时上传电子版投标文件（加盖印章）。

所有投标均以人民币报价(含税)，按规定的报价方式进行报价；

本次招标原则为低价中标（税后），竞价过程执行多轮竞价原则（≧3 轮），首轮报价大于3 家的，参与二轮报价的供应商少于首轮；

对招标文件有疑问需要提出说明，无说明表示默认招标文件要求；

平台比价为总价包干，招标文件未详细说明的事宜可在中标方确认后进行磋商，以最终签订合同内容为准。

注意：各位参与投标的供营商应遵守国家招投标法，严禁串通投标情形发生。若报价的IP地址相同也视同串通投标，将在我公司供方名录中清除。
十一.联系人信息
项目负责人：秦志恒/15084578258
